附件2：

防汛安全隐患分类分级判定标准（学校相关内容）

| 隐患分类 |  | 判定标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重大隐患 | 较大隐患 | 一般隐患 |
| 三、高空坠物伤人毁物隐患 | 户外广告设施、户外招牌 | 1、设施设计工作年限到期且未整改。 | 1、安全检测不合格且未整改。 | 1、设施破损未整改或未按期开展安全检测； 2、未落实责任、汛期值守、物资准备、预案修订等措施。 |
|  | 户外空调 | 1、空调外机架设置20年以上锈蚀严重；空调外机架严重松动。 | 1、空调外机架设置15-20年以上有锈蚀现象。 | 1、空调外机架设置15年以下有锈蚀现象。 |
|  | 玻璃 幕墙 | 1、经排查判定玻璃面板、开启系统、主要承力构件、连接构件等部位存在危害公共安全高坠风险，未采取有效应急避险措施，且未完成整改。 | 1、经排查判定玻璃面板、开启系统、主要承力构件、连接构件等部位存在危害公共安全高坠风险，已采取有效应急避险措施，但未完成整改； 2、使用年限超过25年且未采取加固措施。 | 1、业主或受托物业未按文件要求完善并落实管理制度。 |

| 四、建筑工地度汛安全隐患 | 房建 | 1、有深基坑、塔吊的工地，无排水措施，未编制防汛预案（含人员转移撤离专项预案）； | 1、有深基坑、塔吊的工地，有排水措施，但未编制防汛预案； | 1、未落实汛期值守、物资准备等防汛措施。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、地下空间雨水倒灌隐患 | 地下空间 | 1、曾发生过雨水倒灌且配备重要设施设备，尚未完成整改。 | 1、曾发生过雨水倒灌，已采取有效避险防范措施，但尚未完成整改。 | 1、未落实汛期值守、预案修订等防汛措施，驼峰、挡板、沙袋、抽水泵、截水渠等防汛物资未配齐。 |
| 六、危棚简屋坍塌伤人隐患 | 危棚简屋 | 1、存在贯穿性裂缝、墙体大面积脱落、承重结构严重破损等。 | 1、存在裂缝、墙体脱落、承重结构破损等。 | 1、未编制人员转移撤离专项预案。 |
|  | 拆房工地 | 1、低洼地区且无排水系统的工地未配备防汛设备和物资。 | 1、工地未编制防汛防台专项应急预案; 2、工地现场未配备防汛设备和物资。 | 1、工地防汛防台应急预案缺乏针对性； 2、工地现场未配足防汛设备和物资； 3、未落实责任、汛期值守、物资准备、预案修订等措施。 |
| 七、绿化树木倒伏伤人隐患 | 行道树 | 1、中大型行道树主干或一级分支蛀空； 2、树木存在倾倒风险。 | 1、行道树存在直径5公分以上的枯枝、烂头等； 2、树木存在倾斜风险。 | 1、行道树存在直径5公分以下的枯枝、烂头等； 2、未落实责任、汛期值守、物资准备、预案修订等措施。 |