附件

静安区校园安全技术防范系统使用管理规定（试行）

第一章　总则

第一条　为规范全区中小学、幼儿园安全技术防范系统的正常使用和管理，提高校园安全防范水平，维护师生人身和财产安全，特制定本规定。

第二条　本规定根据《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（沪府办规〔2019〕2号）、《上海市公安局　上海市教育委员会关于贯彻执行上海市地方标准<重点单位重点部位安全技术防范系统要求第６部分：言有关中小学、幼儿园、托育机构>的通知》（沪公通字〔2019〕182号）、《上海市教育委员会　上海市公安局关于开展中小学幼儿园技防监管系统建设工作的通知》（沪教委青〔2012〕14号）、上海市教育委员会关于印发《上海市学校食堂安全防范技术导则（试行）》的通知（沪教委后〔2018〕4号）、上海市食品药品监督管理局《关于进一步推进本市餐饮业食品安全公开透明的通知》（沪食药监餐饮〔2017〕73号）等文件有关中小学、幼儿园重点部位安防设施建设、运行使用、监管、维护保养的标准及要求，结合本区校园安防系统的实际情况制定。

第三条　校园安全技术防范系统是指应用入侵探测报警、视频监控、出入口控制、实时电子巡查等现代科技手段，在学校（幼儿园）重点部位安装的技术设备及其相应的控制指挥系统（如电子围栏、视频监控、红外报警、应急报警、门禁、车辆识别、出入口身份识别、实时电子巡查、网络传输等系统）。

第四条　校园安全防范工作，人防是根本，物防是重点，技防是依托。安防系统建设是人防、物防建设的重要补充，是校园安全防范的重要手段。校园安防系统的建设和管理，应坚持统筹规划，坚持人防、物防、技防相结合的原则，以保障学生和教职员工的人身安全为重点，努力构建全方位的安全防范网络，提高校园安全防范能力，保障校园安全。

第五条　学校（幼儿园）应在区公安分局、区教育局主管部门的指导下，根据校园安全防范工作需要，配备以下应配置的相关技防设施：

1.视频安防监控系统：在校园主要出入口、学生宿舍楼出入口、宿舍楼周边、各楼层公共过厅、走道、公共饮水处、电梯厅、楼梯口、电梯轿厢内、开放式顶层平台、操场、食堂储藏室、操作间、就餐区；幼儿园活动用房、晨检室、保健观察室、值班室、门卫室等服务管理用房等重要部位安装的彩色摄像机，配套的硬盘录像机、显示器、网络传输设备、操作台、补光灯等。

2.防盗报警系统：在档案室、有线广播（电视）中心、专用电脑教室、计算机网络管理中心、财务室、危化品、食堂储藏室等重要部位安装的入侵探测器（又称红外探测报警器）以及配套的红外报警主机。

3.110紧急报警装置：在门卫室、校（园）长室安装的报警按钮（与属地区域报警接处警服务中心联网）。

4.周界入侵报警装置：在寄宿制学校、幼儿园周界围墙（栏）处安装的张力式电子围栏。

5.门禁装置：在学校非开放式平台出入口、危化品等重要存放场所入口、信息中心机房、安防设备等重要设备机房出入口安装门禁电子锁、读卡器。

6.来访人员身份／人像采集系统：在校园主要出入口安装外来人员人证身份认证设备，系统应具有脸部抓拍、人脸比对、自动认证等功能，应提供与上级平台进行集中数据交互、应用等功能；

7.车辆数据采集系统：校区车辆出入口或停车库/场出入口安装车牌识别摄像机。

8.实时电子巡检系统：校（园）区周界、出入口，操场等人员集中活动区域、活动场地，幼儿活动用房、服务管理用房、供应用房，车辆集中停车场，地面人（车）行主要通道，教职工停车库/场主要通道、学生宿舍楼周边，各楼层公共过厅、公共走道，开放式顶层平台等区域；重要行政用房、食堂、有线广播（电视）中心、网络控制室、危化物品存放场所等重要部位的周边；变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、信息中心、空调机房、安防设备等重要设备机房的周边安装巡查钮或读卡器，保安人员配备移动手持终端。

第二章　管理职责

第六条　区教育局安委办的技防设施建设管理职责：

1.按照国家、上海市校园安全技防标准及要求，牵头本区中小学、幼儿园安全技术防范系统的统筹规划、建设工作；

2.制定本区校园安全技术防范系统使用管理制度；

3.指导本区中小学幼儿园规范技防系统的建设、使用、管理工作；

4.在公安部门的指导下，协调相关技防维保单位，建立完善校园技防设施运行维护（含故障维修、定期巡查及检测）机制。

第七条　各学校（幼儿园）应将技防设施建设管理工作纳入校园安全工作范围，由学校安全工作领导小组负责组织领导，由学校安全防范管理代表（分管安全工作的副校长、副园长）负责管理，总务（或安全保卫）部门负责具体管理、学校网络管理员配合落实。

第八条　学校（幼儿园）安全工作领导小组的技防管理职责：

1.建立技防设施管理制度，明确相关人员职责；

2.指导、督促门卫保安（值班人员）规范操作技防设施；

3.规范校园技防设施的使用、检查、故障维护等记录；

4.经常检查（定期或不定期，每周不少于一次）技防设施，保证完好有效，保证视频监控与校园网联接畅通、安全使用；

5.保证校园安全防范工作所需的人、财、物并合理配置；

6.将技防设施纳入资产管理范畴，落实设施的登记、造册、使用和报废工作。

第三章　使用与管理

第九条　校园保安必须经过《保安员》培训考核、持证上岗，掌握技防系统运行维护的基本技能。

第十条　校园门卫室（安防监控室）必须实行24小时值守，值班人员不得脱岗、不得进行影响值班的活动。值班人员应当规范记录技防设施的布防、撤防、报警及故障情况。遇有突发情况，值班人员应正确判断方位，迅速到现场巡查，核实情况后按照规定程序妥善处理，及时报告并做好记录。

第十一条　学校（幼儿园）要加强技防设施建设、使用、维护的全过程管理。按照《上海市学校安全防范管理手册》，建立《校园内技防设施设备使用情况记录册》、《校园内技防设施设备维护保养记录册》（见附表1、表2），规范记录设备使用、故障报修、维修检测及验收等情况。

第十二条　校园安全技术防范系统出现故障，学校应在发现技防故障的1小时内通知维保单位；维保单位人员应在2小时内（非工作日为4小时内）到校维修，并做到24小时内恢复功能。在系统恢复前，应采取有效的应急防范措施。学校应对维保服务工作进行验收。

第十三条　校园在用的各类技防设施应实行24小时不间断供电。如遇施工、搬迁等需要暂时停用或调整技防设备的情况，学校应提前3个工作日报告区教育局安全办，由区教育局安全办协调维保单位实施。淘汰的老旧技防设备，按照资产报废程序处理。

第十四条　未经授权不得随意更改技防设施的密码。确需更改密码的，须经教育局安全办同意，并做好记录备查。

第十五条　校园技防设施使用管理基本要求：

（一）视频监控系统

1.视频监控系统应24小时开机运行，夜间应开启补光照明灯。

2.门卫保安（值班人员）发现不法行为、危险行为时，应迅速妥善处置。

3.门卫保安（值班人员）应每天查看、回放视频监控录像，发现设备故障、监控范围偏移或遮挡、图像质量下降、夜间补光照明不足等现象，应认真记录并及时报告。

4.安全防范管理代表应定期检查（每周不少于一次）监控系统使用运行情况，检查重点：视频图像24小实时记录，保存时间应不少于30天；监控系统的时间与北京时间的偏差应保持不大于20秒；实时监控及回放图像是否清晰、图像质量是否明显下降；硬盘录像机与校园网的联接是否畅通。

5.维保单位定期到校检查维护监控系统运行情况，维护重点：摄像机镜头、摄像机防护罩及支架、补光照明灯及外罩，硬盘录像机记录保存功能、硬盘录像机与校园网的联通传输情况。维保工作情况应记录在“校园内技防设施设备维护保养记录”中。

6.对监控范围内的环境照度不能满足图像清晰要求的（如补光照明灯设置不符合要求、损坏、灯泡亮度下降等），维保单位应告知学校，并协助学校予以解决。

（二）防盗报警系统及110报警按钮

1.保安、值班人员每天应定时开启、关闭防盗报警主机，记录设防、撤防情况。设防前应对所有安装报警系统区域（如：加班人员是否离校，门、窗、灯具、空调等是否关闭）进行检查。

2.110报警按钮，仅限于发生紧急情况的快速报警。紧急情况时按下红色按钮，待紧急情况解除后，使用复位钥匙将按钮恢复正常。

3.与110联网的防盗报警系统及报警按钮，以电话线作为报警线路时，应保证专线专用，不得在该电话线路上挂接其他通信设施。

4.安全防范管理代表应定期检查防盗报警主机、报警按钮及复位钥匙，如防盗报警主机有故障、报警按钮破损、复位钥匙缺失，应及时报修。

（三）周界入侵报警系统

1.周界报警系统应24小时开启、正常报警，系统布防、撤防、报警故障信息有记录，保存时间不少于30天，能输出打印。

2.保安、值班人员应做好系统报警、故障等书面记录。

3.安全防范管理代表应定期检查（每周不少于一次）周界入侵报警系统的周围环境（如爬藤的缠绕、树枝的侵扰、地脚的固定等）。

（四）出入口控制系统

1.出入口控制后台运行电脑24小时正常开启，后台软件能正确显示并记录进出访客人员的出入时间、地点、顺序等基本信息以及进出车辆的时间、牌照、颜色、照片（含全景）等基本信息；

2.人员访客机能完成外来人员的人脸部抓拍、身份证识别、人脸比对的自动认证等功能。

3.前端门禁读卡器、电控锁应能保持24小时不间断通电，后台软件可以显示所有门禁的实时状态，并能记录所有进出的人员及时间信息。

4.图片数据资料保存时间应不少于 180d，系统数据资料保存时间应不少于 360d。

（五）实时电子巡查系统

1.前端分布的巡查钮安装应没有损坏、缺失并且安装牢固。

2.保安集成管理移动手持终端应保持正常充电，可对巡查时间、地点、人员和顺序等数据进行显示、归档、查询和打印，能正常显示及查询岗保安员轮换岗签到记录。

3.图片数据资料保存时间应不少于180d，系统数据资料保存时间应不少于360d。

第十五条　校园安防系统故障报修：

（一）防盗报警系统、紧急按钮的报修

上海市保安服务总公司维修电话（24小时）：63720800

上海市保安服务总公司静安闸北分公司维修电话（工作时间）：63098617。

上海市保安服务总公司静安分公司，维修电话（工作时间）：62316858。

（二）视频监控设备的报修（含民办学校监控设备，不含各类考场监控设备）

由区教育局统一委托具备资质的单位，具体单位另行通知。

第四章　责任追究

第十六条　对于统一安装的校园技防设施，任何单位和个人不得有下列行为：

1.擅自停用、毁坏技防系统的设施、设备；

2.擅自删除、修改技防系统的运行程序和记录；

3.擅自改变技防系统的用途和范围；

4.泄露技防系统的用途和范围；

5.擅自使用技防系统的记录资料；

6.干扰、妨碍技防系统的正常使用；

7.利用技防产品或技防系统侵犯他人的合法权益。

第十七条　如发现学校未按照上海市校园安防标准落实安防建设管理、新建及改建校园安防系统未经过市公安局技防部门验收的，区教育局将责令学校限期改正。逾期未完成整改的，将抄送公安部门处理。如造成重大损失的，将依法依规追究相关单位、责任人的责任。

第五章　附则

第十八条　本规定由区教育局安全办负责解释。

第十九条　本规定自印发之日起执行。

附件：1.静安区校园安防系统管理规范（范本）

附表：1.校园内技防设施设备使用情况记录

附表：2.校园内技防设施设备维护保养记录

静安区教育局安委办

2024年3月

附件1：

静安区***校园安防系统管理规范

（范本）

根据上海市公安局上海市教育委员会关于贯彻执行上海市地方标准《重点单位重点部位安全技术防范系统要求 第６部分：中小学、幼儿园、托育机构》的通知（沪公通字〔2019〕182号）等文件要求，为规范校园安全技术防范系统（以下简称“安防系统”）的使用和管理，提高管理水平，确保学校及教育局安全监控平台等系统的安全、正常、有效运行，发挥系统的监管功能，提升校园安全风险防控和处置突发事件能力，特制定本制度。

一、组织领导

学校将校园安全技术防范系统的使用、管理、维护工作纳入校园安全工作范围，由学校安全工作领导小组和管理，安全防范管理代表负责组织教学、德育、总务、安全保卫、网管、食堂卫生、宿舍管理等部门予以落实。

校园安全技术防范系统管理的组织分工图所示：

其中，校长是系统建设管理工作的第一责任人，具体工作由学校安全防范管理代表负责牵头组织实施；学校安全办是系统监管的责任部门，负责对全校相关人员及设备使用的管理；学校总务处（食堂）是“阳光厨房”视频监控系统的日常监管责任部门，负责对“阳光厨房”视频监控系统相关人员和设备的管理。

各级监管责任部门应对本单位使用系统的相关人员规范操作情况、系统设备的运行维护情况进行监管，发现问题、及时解决。如因监管不力，造成设施设备损坏、被盗或其他损失及安全问题的，应依责追究相关责任领导和管理人员的责任。

二、校园安防系统配置及布控要求

1.视频监控系统

1）视频监控系统应能覆盖学校大门、侧门、校门外25米范围区域、操场、食堂、危险品存放处、安防控制室等场所。

2）视频监控系统应采用数字技术，并实行24小时不间断监控，监控视频应能清晰、流畅的呈现在每个相关的监控终端和设备上，录像保存时间不低于30天。

3）学校校门监控应能显示校门区域全貌，并清晰显示进出人员面部特征及进出车辆牌照。

4）操场及室内体育馆、幼儿活动房等人员集中活动区域，应能清晰显示人员的体貌特征及活动情况。

5）食堂监控应能显示食堂工作人员到岗及食品加工操作情况。

2.室内防盗报警(红外线）系统

防盗报警(红外线）系统由防盗报警主机和入侵探测器组成。防盗报警主机应安装在门卫室内；入侵探测器应安装在各专用教室、各专用处室（档案室、有线广播（电视）中心、专用电脑教室、计算机网络管理中心、财务室）等场所。

3.张力式电子围栏系统

1）张力电子围栏主要由沿学校围墙的前端电子围栏、电子围栏主机，终端控制键盘/报警主机产品，以及管理平台软件组成。

2）前端围栏必须保持紧张拉力，钢丝没有松落或断开，没有树枝阻挡及绿植攀爬。

3）后端电脑启动正常，撤布防软件正常运行，报警信息能在电子地图上正常显示。

4、110紧急报警装置

校（园）长室、门卫室（监控室）以及寄宿制学校的值班室，应各安装1个紧急报警按钮。

5、出入口控制系统

1）出入口控制后台运行电脑24小时正常开启，后台软件能正确显示并记录进出访客人员的出入时间、地点、顺序等基本信息以及进出车辆的时间、牌照、颜色、照片（含全景）等基本信息；

2）人员访客机能完成外来人员的人脸部抓拍、身份证识别、人脸比对的自动认证等功能。

3）前端门禁读卡器、电控锁应能保持24小时不间断通电，后台软件可以显示所有门禁的实时状态，并能记录所有进出的人员及时间信息。

4） 图片数据资料保存时间应不少于 180d，系统数据资料保存时间应不少于 360d。

6、实时电子巡查系统

1）电子巡查系统前端分布的巡查钮安装应无损坏、缺失并且安装牢固。

2）保安集成管理移动手持终端应保持正常充电，可对巡查时间、地点、人员和顺序等数据进行显示、归档、查询和打印，能正常显示及查询岗保安员轮换岗签到记录。

3）图片数据资料保存时间应不少于 180d，系统数据资料保存时间应不少于 360d

7、实体防护装置

学校档案室、有线广播（电视）中心、专用电脑教室、计算机网络管理中心、财务室等安装防盗门窗。

三、校园技防设施使用管理制度

1、校园技防控制系统（视频监控系统硬盘录像设备和防盗报警主机）全部安装在门卫值班室，便于24小时监控和布防。

2、学校应明确保安班长担任技防管理人员；视频监控系统照明及防盗报警（红外线）系统的布防由夜间值班人员负责。

3、学校应将防盗报警系统入侵探测器（红外线）的防区图（点）、视频监控系统摄像机探头的防区图（点）交技防管理人员。督促技防设施管理人员熟悉设施布控情况及使用方法，按学校相关制度规定，落实布防和撤防工作。

4、视频监控系统应24小时开机（门卫保安分白天和夜间负责管理，夜间应开启补光照明灯），不得用直接断电方式（拉闸）强行关闭系统，违者应严肃处理。

5、防盗报警（红外线）系统的报警主机需24小时正常通电并校正时间，夜间必须按时设防，不得出现漏防及无人监控的情况。设防时，值班人员应查看报警主机是否通电（红灯闪动为通电状态），如红灯不闪则为非正常状态，应及时报告学校主管部门。

6、110紧急报警装置需24小时通电，任何人不得在没有重大警情的情况下按动紧急按钮。遇有紧急情况，应及时按下红色紧急按钮，待紧急情况处置完毕，应使用专用钥匙恢复按钮至正常状态。

7、技防设施管理人员应每天做好技防设施监看及巡查、故障报修及修复、红外报警系统布防和撤防等台账记录（台账样表，详见附件2、3），学期结束（或定期）交学校主管部门存档。遇有险情或案情，要及时报警，并第一时间报告学校领导。

8、技防设施管理人员应当依照规定对监控系统所记录的信息资料保守秘密。

四、校园技防设施专管员职责：

1、负责本单位技防设施的日常使用、检查、报修和验收。每周至少检查一次，发现故障通知指定单位维修，并做好维修后的验收。

2、指导和监督校园保安员对学校技防设施在日常使用中的布防、撤防和当班情况认真记录，开展相关保密教育，确保技防设施的规范使用和正常运行。

3、遵守保密工作，校园安防系统的相关数据和图像资料，未经区教育局和公安部门批准，不得向其它单位和个人提供。

4、学校技防设施规范使用，纳入对专管员的年度工作业绩考核。

五、校园技防设施的维护管理：

1、总务处要将学校技防设施纳入学校资产管理范畴，落实校产保管员做好设施的登记、造册、使用和维护的管理。

2、总务处要定期对技防设施使用情况进行检查，学校领导将不定期地进行抽查。技防安装公司有关人员定期到校进行维护、检测。

3、技防设施出现故障，管理人员要予以记录（时间、出现故障的部位等），并及时报告总务处。由总务部门联系安装公司或技防维保单位及时排除故障。

四、视频监控数据管理和信息通报制度

系统的视频监控图像保存时间应不少于30天。不得擅自删改、破坏留存期限内图像信息的原始数据记录。

学校按有关规定做好视频监控数据和信息的保密工作，非授权人员不得操作设备、不得更改系统设置。任何人未经许可不得公开视频监控数据和信息，包括擅自向他人提供查看监控录像或调阅有关资料。因工作需要调用视频录像资料的单位和个人，须征得学校领导和上级主管部门的同意。建立视频信息使用登记制度，对视频信息的调看、录制人员、调取时间、用途等事项进行登记。

“阳光厨房”管理代表定期或不定期抽查学校食堂监控系统运行情况，对日常监视检查中发现的食堂工作人员违规操作、系统损坏及其他问题，按照“即时告知，立即整改，做好记录，集中通报”的原则，根据日常监视和检查记录，定期汇总集中进行问题通报。

五、关于新建系统和改扩建系统的规定

1、学校在新建或者大修过程中涉及技防系统的拆装、扩容、整改等工程建设，应符合上海市校园安防标准的相关要求。

2、新建学校“阳光厨房”视频监控系统，或改扩建“阳光厨房”监控系统应按照《上海市“阳光厨房”建设标准》进行设计，并与食堂主体工程同步设计、同步施工、同步验收，同步启用，同步管理。学校食堂装修、维修改造时，应健全完善“阳光厨房”监控系统设施设备，确保系统安全正常运行。学校应在食堂“阳光厨房”人员配备、经费预算等方面予以相应保障。

（本制度列入学校安全管理、安全文明校园、“平安校园”建设的重要内容。）

附表：

1.校园内技防设施设备使用情况记录

| 检查 时间 | 检查项目 | 检查情况 | 检查人 | 安全防范 管理代表 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.每周至少检查一次，并做好记录。

2.检查重点：防盗报警系统与区域报警中心联网情况；紧急报警按钮能正常报警；视频监控系统具有时间、日期显示、记录、调整功能，时间误差20S内，回放图像清晰；硬盘录像机24小时图像记录完整，保存时间不少于30天；周界报警系统能正常报警，系统布防、撤防、报警故障信息有记录，保存时间不少于30天，能输出打印；出入口控制后台运行电脑24小时正常开启，运行正常；人员访客机能完成外来人员的人脸部抓拍、身份证识别、人脸比对的自动认证等功能；前端门禁读卡器进出记录正常；实时电子巡查系统软件运行正常，前端分布的巡查钮安装应没有损坏、缺失并且安装牢固。

附表：

2.校园内技防设施设备维护保养记录

| 维护 时间 | 维护项目 | 维护单位 | 维护人签名 | 安全防范 管理代表 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |